Tytuł: Bezprzewodowy System Transmisji Wideo i Sterowania

Autorzy: Szymon Warmiak (SW), Grzegorz Twardosz (GT)

Ostatnia modyfikacja: 12.06.2026

Spis treści

1.  Repozytorium git	1

2.  Wstęp	1

3.  Specyfikacja	1

3.1.  Opis ogólny algorytmu	1

3.2.  Tabela zdarzeń	2

4.  Architektura	2

4.1.  Moduł: top	2

4.1.1.  Schemat blokowy	2

4.1.2.  Porty	3

a)  mou – mouse_ctl, input	3

b)  vga – vga_ctl, output	3

4.1.3.  Interfejsy	3

a)  m2c – mouse_ctl to core	3

4.2.  Rozprowadzenie sygnału zegara	3

5.  Implementacja	4

5.1.  Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado.	4

5.2.  Wykorzystanie zasobów	4

5.3.  Marginesy czasowe	4

6.  Film.	4

# Repozytorium git

Adres repozytorium GITa:

https://github.com/SzymonWarmiak/FPGA-Wireless-Rover

# Wstęp

Celem tego projektu było wykonanie zdalnie sterowanej mobilnej platformy jeżdżącej wyposażonej w kamerę OV7670 która przesyła odebrany obraz z powrotem do stacji bazowe z wyjściem VGA. 
Pomysł zrodził się z chęci połączenia zagadnień przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym na FPGA z komunikacją bezprzewodową Wi-Fi. System wykorzystuje dwie płytki Basys 3 połączone radiowo przez mikrokontrolery ESP32, realizując transmisję obrazu z kamery OV7670 w rozdzielczości 320×240 pikseli w skali szarości. Dodatkowo zaimplementowano zdalne sterowanie platformą jezdną (mostek H L298N) z dedykowanej aplikacji mobilnej (Android) oraz desktopowej (Windows/Python).

# Specyfikacja

## Opis ogólny algorytmu

## 1. Po włączeniu zasilania moduł MMCME2_BASE generuje zegary 40 MHz (system) i 65 MHz (VGA)..

## 2. Konfigurator (ov7670_configurator) programuje 55 rejestrów kamery OV7670.

## 3. Moduł ov7670_capture przechwytuje klatki RGB565, wyciąga luminancję (kanał zielony), wykonuje downsampling 2× do rozdzielczości 320×240 i generuje    strumień AXI-Stream.

## 4. Piksele przechodzą przez asynchroniczne FIFO z domeny pclk kamery do domeny systemowej 40 MHz.

## 5. Maszyna stanów (WAIT_FRAME → SEND_PIXELS → SEND_CTRL) w top.sv kieruje  strumień do modułu spi_stream_master, który wysyła 76 800 bajtów przez SPI  z zegarem 20 MHz do ESP32.

## 6. ESP32 (cam) fragmentuje klatkę na 75 pakietów UDP po 1027 B i transmituje bezprzewodowo do ESP32 (station).

## 7. ESP32 (station) składa pakiety i udostępnia je przez SPI slave.

## 8. FPGA stacji (spi_stream_rx) odpytuje ESP32 wysyłając marker 0xCAFE i odbiera 76 800 B klatki, zapisując ją do dual-port BRAM.

## 9. Renderer VGA (vga_frame_renderer) odczytuje BRAM i wykonuje obrót o 90° oraz skalowanie ×2.13, wyświetlając obraz w standardzie XGA 1024×768 @ 60 Hz.

- Komendy sterujące (4-bitowy nibble) wysyłane z aplikacji mobilnej (Android/Windows)

przez UDP do ESP32 (cam), który przekazuje je po SPI MISO z powrotem do FPGA kamery.

Moduł motor_l298n_decode dekoduje nibble  na sygnały IN1-IN4 mostka H silników L298N.

## Tabela zdarzeń

Opis zdarzeń występujących podczas działania programu/urządzenia, zarówno zewnętrznych (interakcje z użytkownikiem), jak i wewnętrznych (specyficzne stany w algorytmie). Zdarzenia podzielone są na kategorie dotyczące różnych stanów działania programu. Kategorie powinny odpowiadać stanom ze schematu z pkt. 2.1.

| Zdarzenie | Kategoria | Reakcja systemu |
| --- | --- | --- |
| Naciśnięcie btnC | Reset | Asynchroniczny reset wszystkich modułów |
| Koniec konfiguracji SCCB | Inicjalizacja | Kamera generuje klatki (done=1) |
| vsync z kamery | Przechwytywanie | Zerowanie liczników, ustawienie flagi SOF |
| fifo_tuser=1 (SOF) | Transmisja | FSM przechodzi z WAIT_FRAME do SEND_PIXELS |
| spi_tlast=1 | Transmisja | Koniec klatki SPI, FSM wraca do WAIT_FRAME |
| Marker 0xCAFE odebrany | Odbiór (station) | ESP32 potwierdza połączenie, wysyła klatkę |
| Komenda UDP z aplikacji | Sterowanie | Nibble przekazywany do motor_l298n_decode |
| Sprzeczne komendy (góra+dół) | Sterowanie | motor_l298n_decode wymusza MOT_STOP |

# Architektura

Uwaga: dobrze zrobiony projekt zawiera tylko moduły strukturalne (zbudowane z innych modułów) i funkcjonalne (zawierające bloki proceduralne always @). Staramy się nie generować bloków mieszających te dwa typy, o ile to możliwe (głównym kryterium powinna być czytelność kodu).

Uwaga: opisujemy architekturę tylko głównego modułu oraz rozprowadzenie sygnału zegara.

## Moduł: top

Osoba odpowiedzialna: JK

### Schemat blokowy

Uwaga: Schemat blokowy to nie jest schemat z Vivado! Nie zawiera on sygnałów, tylko interfejsy. Interfejs oznacza tutaj grupę sygnałów. Schemat blokowy pokazuje moduły składowe, oraz łączące je interfejsy.

Miejsce na schemat blokowy modułu głównego

Uwaga:

- interfejsy dwukierunkowe rozbijamy na 2 interfejsy jednokierunkowe

- nazwa interfejsu stanowi prefiks nazwy sygnałów składowych

- w interfejsach nie uwzględniamy sygnałów globalnych (np. clk i rst).

### Porty

#### mou – mouse_ctl, input

| nazwa portu | opis |
| --- | --- |
| mou_si | szeregowe wejście danych |

#### vga – vga_ctl, output

| nazwa portu | opis |
| --- | --- |
| vga_vs | sygnał synchronizacji pionowej VGA |

### Interfejsy

#### m2c – mouse_ctl to core

| nazwa sygnału | opis |
| --- | --- |
| m2c_x[9:0] | horyzontalna pozycja kursora myszy na ekranie |
| m2c_y[9:0] | wertykalna pozycja kursora myszy na ekranie |

## Rozprowadzenie sygnału zegara

Osoba odpowiedzialna: JK

Informacja na temat źródła sygnału zegarowego, używanych częstotliwości zegara w całym układzie.

Moduł generatora zegara umieszczamy w module głównym projektu. W pozostałych modułach używamy tylko i wyłącznie sygnały zegara wygenerowane przez ten moduł.

Uwaga: jeżeli używamy różnych częstotliwości zegara w układzie, to należy je tak dobrać, aby były wielokrotnościami siebie (umożliwia to wygenerowanie tych sygnałów z jednego IP core generatora zegara i zapobiega problemom z synchronizacją).

# Implementacja

## Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado.

| Identyfikator ostrzeżenia | Liczba wystąpień | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |

## Wykorzystanie zasobów

Tabela z wykorzystaniem zasobów z Vivado

## Marginesy czasowe

Marginesy czasowe (WNS) dla setup i hold.

# Konfiguracja sprzętu

Schemat połączenia ze sobą płytek Basys3 w trybie multiplayer.

Schematy podłączenia dodatkowych urządzeń peryferyjnych.

Konfiguracja zworek, przełączników, itp., jeśli inna niż domyślna.

# Film.

Link do ściągnięcia filmu:

https://